ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

характеризующее требования ООО «Меретояханефтегаз»

к порядку и условиям закупки 	услуг:

10712 услуги по аэромониторингу трасс промысловых трубопроводов, включая применение беспилотных летательных аппаратов на Тазовском, Северо-Самбургском и Меретояхинском месторождениях.

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- Настоящее Техническое задание разработано с целью определения общих требований к услуге по аэромониторингу трасс промысловых трубопроводов, включая применение беспилотных летательных аппаратов.

Цель услуг: обеспечение беспилотного воздушного мониторинга нефтепромысловых трубопроводов, а также всей инфраструктуры нефтепромысла и ПСП 89км (пункта сдачи и перекачки). Контроль инфраструктуры осуществляется в режиме онлайн с помощью видеокамеры высокого разрешения в дневное время и тепловизора в ночное/темное время суток.

В ходе контроля решаются следующие задачи:

а) оперативное выявление:

- отказов на нефтепромысловых трубопроводах;

- разливов нефти, нефтепродуктов и подтоварной воды;

- мест несанкционированных врезок;

- мест несанкционированных действий третьими лицами на подконтрольных объектах;

- возгорания лесных массивов, торфяников, тундры в районах прохождения трубопроводов;

- мест захламлений вдольтрассового проезда;

- несанкционированных мест складирования строительных материалов и труб в охранных зонах;

- мест нахождения посторонних лиц и транспортных средств в охранных зонах;

б)	 оценка состояния:

- воздушных переходов, переходов через водные преграды и овраги трубопроводов;

- крановых узлов, узлов запуска и приема очистных устройств;

- линий электропередач;

- вдольтрассовых проездов, подъездов к трубопроводам, мостов, через ручьи и овраги, переездов через трубопроводы, водопропускных сооружений и других объектов трубопроводов;

- мест непроектного положения участков трубопроводов;

- проведения ремонтных работ на трубопроводах;

- состояния километровых знаков, указателей пересечений, углов, поворотов и других знаков обозначения на трубопроводах;

в)	контроль:

- нарушений и повреждений на трубопроводах;

- мест производства строительных, монтажных работ и планировки грунта;

- мест сооружения переездов и проездов через трубопроводы, стоянок     автотракторной     техники без соответствующих, согласованных с эксплуатирующей организацией и оформленных установленном порядке документов;

- нарушений линий электропередач и оборудования;

- ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

- АТС – автотранспортные средства.

- АФА – аэро-фото аппарат.

- БАС – комплекс взаимосвязанных элементов, включающий в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов, средства обеспечения взлета и посадки, средства управления полетом одного или нескольких беспилотных воздушных судов и контроля за полетом одного или нескольких беспилотных воздушных судов, с средствами сбора и анализа оптико-электронных данных собранных в процессе дистанционного зондирования земли.

- БВС – беспилотное воздушное судно, предназначенное для полетов без пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете автоматически оператором (внешним пилотам) с пункта управления или сочетанием указанных способов.

- БСМТС – бортовая система мониторинга транспортного средства.

- ГНСС – Глобальная спутниковая навигационная система.

- ЗИП – запасные изделия и принадлежности.

- ИК – инфракрасный.

- ЛНД – локальные нормативные документы.

- М-КДП – мобильный контрольно-диспетчерский пункт.

- м/р – месторождение

- МСУ – мобильная станция управления.

- НСУ – наземная станция управления.

- Оператор (внешний пилот) – специально обученный и допущенный к управлению БВС специалист.

- ПО – программное обеспечение.

- ТЗ – Техническое задание.

- УКПГ – установка комплексной подготовки газа.

- Целевая нагрузка (ЦН) – отдельное функциональное изделие, выполняющее определенную задачу по дистанционному зондированию земли, прикрепляемое и подключаемое к БВС.

- МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

- Тазовское месторождение расположено в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, на расстоянии 15 км на юго-восток от поселка Газ-Сале.

- Северо-Самбургское месторождение расположено на территории Пуровского района ЯНАО. Административный центр района — город Тарко-Сале. Расстояние от г.Новый Уренгой - 190 км к северу. Координаты: 66,83 СШ, 77,25 ВД

- Меретояхинское месторождение расположено в 160 км на север от г. Муравленко, от г. Губкинский – 110 км. Координаты расположения месторождения: 64°35'14"N 74°40'3"E.

- Общие сведения о месте оказания услуг:

Климат данного района резко континентальный. Тазовский и Северо-Самбургский месторождения расположены в субарктическом поясе, лесотундровой полосе.

- Среднегодовая температура воздуха -5,5°С.

- Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) -26,4°С, а самого жаркого (июль) +16,7°С.

- Абсолютный минимум температуры составляет -63°С. Температура самой холодной пятидневки -45°С.

- Продолжительность периода с устойчивыми морозами 189 – 206 дней. С декабря по март частые метели (60 – 70 дней в году). Лето короткое (50 – 60 дней).

- Снежный покров 40-80 см.

- Годовые нормы осадков составляют 394 – 461 мм.

- Расположен в криологической области в зоне сплошных многолетнемерзлых пород с монолитным строением по всему разрезу.

- Средняя относительная влажность воздуха 75,3%.

- Среднегодовая скорость ветра – 3,1 м/с. Возможны очень сильные ветра – до 20-25 м/с.

- С сентября по июнь наблюдаются гололедно-изморозные явления.

- СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Начало оказания услуг: с «01» июня 2021 года

Окончание оказания услуг: по «31» декабря 2023 года

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЁМОВ УСЛУГ

- Общая протяженность обследуемых коридоров для мониторинга за весь период оказания услуг составит 5 184 км (по Тазовскому м/р, по Меретояхинскому м/р и по Северо-Самбургскому м/р).

- До 25 числа каждого месяца Исполнителем составляется график вылетов (с указанием количества полетов и маршрутов обследуемых коридоров коммуникаций) на следующий месяц и согласовывает с Заказчиком. Каждый плановый полет должен выполняться по утвержденным маршрутам:

Тазовское м/р: протяженность обследуемых коридоров до 80 км;

Северо-Самбургского м/р: протяженность обследуемых коридоров до 83 км;

Меретояхинского м/р: протяженность обследуемых коридоров до 74 км.

| Наименование услуги | Ед. изм. | Гарантированный объем | Негарантированный объем |  |  | Количество за весь период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |  |
| Тазовское м/р |  |  |  |  |  |  |
| Мобилизация | услуга | 7 | - | 12 | 12 | 31 |
| Облет коридоров коммуникаций Тазовского м/р | км | 560 | - | 960 | 1 152 | 2 672 |
| Демобилизация | услуга | 7 | - | 12 | 12 | 31 |
| Северо-Самбургское м/р |  |  |  |  |  |  |
| Мобилизация | услуга | - | 2 | 2 | 12 | 16 |
| Облет коридоров коммуникаций Северо-Самбургского м/р | км | - | 166 | 166 | 996 | 1 328 |
| Демобилизация | услуга | - | 2 | 2 | 12 | 16 |
| Меретояхинское м/р |  |  |  |  |  |  |
| Мобилизация | услуга | - | 2 | 2 | 12 | 16 |
| Облет коридоров коммуникаций Меретояхинского м/р | км | - | 148 | 148 | 888 | 1 184 |
| Демобилизация | услуга | - | 2 | 2 | 12 | 16 |
| - Объем оказания услуг является ориентировочным и будет оплачиваться по факту оказанных услуг на основании подтверждающих документов. - В случае отсутствия у Заказчика необходимости в оказании данных услуг, либо в уменьшении объемов услуг, не оказанная Исполнителем часть объемов по Договору Заказчиком не оплачивается. - Плановая периодичность облетов 1 раз в месяц. |  |  |  |  |  |  |

- По результатам облета составляется отчет с выявлением мест, требующих внимания и дополнительного анализа (работа в охранной зоне, загрязнения и прочие нарушения, влияющие на безопасную эксплуатацию обследуемого объекта).

- УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ.

- Полеты осуществляются в дневное и ночное время суток при температуре воздуха от -45 до +50 градусов С, снегопаде с интенсивностью не более 1,25 мм/час, и влажности до 92%, силе ветра до 18 м/с и при высоте нижней границы облаков не ниже 100 м (по требованию Заказчика допускаются снижение до 150 метров от земли, для более детального обследования объектов).

- Для осуществления воздушного мониторинга используются мобильные командно-диспетчерские пункты на базе автотранспортного средства повышенной проходимости (М-КДП) с необходимым оборудованием, расходными материалами (комплекты аккумуляторных батарей, винты и т.д.), необходимыми для безусловного выполнения полетов согласно утвержденных маршрутов.

- Маршруты полетов с фото-видео данными выкладываются в интерактивный архив с указанием:

- номера полета и номера маршрута;

- геопространственной привязки и геометрической коррекции результатов съемки к геодезическим пунктам, пунктам сети Заказчика или базовым станциям;

- интерпретацией телеметрической информации;

- дешифрированием материалов первичного полета (фиксация обнаруженных разливов нефтепродуктов, нарушений охранной зоны), при последующих полетах указание выявленных отклонений;

- отметок новых нарушений;

- привязанных к координатам тепловизионных снимков и фотографи высокого разрешения;

- времени создания отчетных материалов.

- Все фото-видео материалы должны быть привязаны в системе WGS-84, иметь привязку ко времени и дате осуществления съемки, и координатам.

- Один раз в месяц должен предоставляться слой с отметками новых нарушений в формате MapInfo в координатной системе WGS-84, а также в формате ПО, бесплатно предоставляемого Исполнителем (без ограничения).

- По окончании месяца Исполнитель предоставляет отчет с указанием количества, продолжительности полетов (время, мин / расстояние, км), маршрута, и выявленных нарушений с разбивкой по направлениям деятельности, отчет по выявленным нарушениям (порывы, розливы, очаги чрезвычайных ситуаций, посторонние лица, техника и оборудование в охранных зонах обследуемых трубопроводов, несанкционированные врезки и т.д.).

- ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

- Исполнитель обязан собственными силами и средствами оказывать услуги в соответствии с ТЗ.

- Требования к выполнению исследований:

  - выполнение наземной рекогносцировки, уточнение точек стартов/посадок;

  - полеты (тестовые, согласно графику, внеплановые) в соответствие с полетными заданиями, составленными на основании ТУ, скорректированными по результатам наземной и воздушной рекогносцировки;

  - возможность управления полётом и просмотром с компьютера оператора с возможностью «ручной» коррекции непосредственно в полёте высоты, скорости и режима управления;

  - выполнение различных видов цифровой аэрофотосъемки, IR съемки (предпочтительный диапазон съемочной высоты 150 - 300 м, диапазон захвата АФА 150-300 м);

  - возможность оперативной оценки качества получаемых результатов;

  - детальность визуальных данных должна позволить различать трубопроводы, производственные площадки (крановые узлы, узлы запуска и приема внутритрубных устройств, переходов через естественные и искусственные препятствия, установки электро-химической защиты, линии связи и электропередачи, площадки хранения аварийного запаса труб, вдольтрассовые проезды и т.д.), марку транспортного средства и специальной техники, количество персонала, применяемые людьми инструменты с целью определения явных (потенциальных) нарушений либо мест аварий.

- Общие требования к БВС:

- в условиях отсутствия радиосвязи между БВС любого типа и станции управления телеметрическая и фото-видео информация должна регистрироваться на борту БВС;

- возможность установки модуля звукового оповещения для передачи голосовых сообщений с одновременным осуществлением видеонаблюдения;

- конструкция БВС должна предусматривать установку полностью взаимозаменяемых сменных блоков целевой нагрузки (тепловизор, видеокамера-фотоаппарат, HD видеокамера);

- наличие светового (лазерного) целеуказателя в видимом диапазоне, дальность излучения до 1,5 км.

БВС должен обеспечивать ретрансляцию сигнала видео и связи через второй БВС на НСУ для увеличения зоны применения более чем на 100 км.

БВС должен обеспечивать ретрансляцию радиосвязи.  В составе комплекса должно присутствовать не менее 2 носимых цифровых радиостанций компактного размера с временем автономной работы не менее 4 часов для передачи речевой информации, GPS координат и текстовых сообщений с идентификацией по уникальному номеру.

БВС должен обеспечивать безопасность коммуникаций обследуемого коридора, в случае аварийного отключения и неконтролируемого падения, должен быть обеспечен увод в сторону от коридора коммуникаций.

Применяемые БВС самолетного типа должны удовлетворять следующим требованиям:

- максимальная продолжительность полета – не менее 4 часов и не менее 3 часов при температуре окружающей среды минус 50°С;

- средняя скорость полета - 70 км/ч;

- высота полета – от 150 до 1000 м;

- максимальная дальность управления по радиоканалу, при наличии прямой радиовидимости – не менее 70 км;

- максимальная дальность передачи видеоизображения с БВС в режиме реального времени по цифровому видеоканалу – 70 км;

- одновременная передача двух видеоканалов (ИК и видео) с одного БВС;

- работа с системой ГНСС с возможностью одновременного использования и трансляции данных с видео/ИК нагрузки;

- возможность передачи в полете управления БВС на дополнительную наземную станцию управления (НСУ);

- ретрансляция сигнала видео и связи через второй БВС на НСУ для увеличения зоны применения;

- вес полезной нагрузки – не менее 1,2 кг;

- наличие поворотной, гиростабилизированной видеокамеры с цифровым каналом передачи данных;

- БВС должен предусматривать возможность установки взаимозаменяемой бортовой полезной нагрузки:

  - фотоаппарат с разрешением не менее – 24 Мп;

  - мультиспектральная камера;

- наличие встроенного модуля для автоматического сопровождения подвижной цели;

- возможность записи отснятых данных (фотокамера, видеокамера, тепловизор) на съёмные физические носители;

- инструментальное подтверждение пройденного маршрута методом фиксации геопространственных данных ГЛОНАСС /GPS-трекером;

- возможность предоставления (без ограничения по количеству рабочих мест) специализированного программного обеспечения для просмотра и анализа материалов цифровой аэрофотосъемки;

- регистрация полетных параметров в наземной станции управления;

- фотосъёмка и дешифрирование полученных фотоснимков с точностью масштаба 1:2000.

Применяемые БВС самолетного типа малого радиуса действия с возможностью нахождения на водной поверхности должны удовлетворять следующим требованиям:

- максимальная продолжительность полета – не менее 2 часов;

- средняя скорость полета - 70 км/ч;

- высота полета - до 3600 м;

- максимальная дальность управления по радиоканалу при наличии прямой радиовидимости – не менее 70 км;

- возможность передачи в полете управления БВС на дополнительную наземную станцию управления (НСУ);

- возможность находиться на поверхности воды - не менее 5 часов;

- возможность выдерживать порывы ветра не менее 20 м.с.;

- ретрансляция сигнала связи через второй БВС на НСУ для увеличения зоны применения;

- вес полезной нагрузки – не менее 800 г;

- БВС должен предусматривать возможность установки взаимозаменяемой бортовой полезной нагрузки:

  - видеокамеры с разрешением не менее – 1920x1080 (HD);

  - тепловизор с разрешением не менее – 640х512;

  - фотоаппарат с разрешением не менее – 24 Мп;

  - мультиспектральная камера;

  - газоанализатор.

- режим работы, обеспечивающий акустическую незаметность на высоте от 200м;

- запись отснятых данных (фотокамера, видеокамера, тепловизор) на съёмные физические носители;

- инструментальное подтверждение пройденного маршрута методом фиксации геопространственных данных ГЛОНАСС /GPS-трекером;

- возможность предоставления (без ограничения по количеству рабочих мест) специализированного программного обеспечения для просмотра и анализа материалов цифровой аэрофотосъемки;

- регистрация полетных параметров в наземной станции управления;

- фотосъёмка и дешифрирование полученных фотоснимков с точностью масштаба 1:2000.

- Требования к оборудованию, установленному на БВС:

- Фотокамера с разрешением не менее 24 или 42 Мп. и объективом не менее 20мм или 35мм соответственно, совмещенная с курсовой видеокамерой HD с возможностью записи данных и передачи видео сигнала с разрешением не менее 720х576 (PAL), стабилизация по крену ±30º.

- Управляемая видеокамера с разрешением не менее 720х576 (PAL), с оптическим увеличением не менее 30х, с цифровым увеличением не менее 60х, с режимом повышенной чувствительности для работы в сумерки, на гиростабилизированной в 3-х осях платформе.

- Управляемый тепловизор с разрешением не менее 640х512, с цифровым увеличением не менее 4х на гиростабилизированной в 3-х осях платформе, совмещённый с видеокамерой с разрешением не менее 720х576 (PAL). Спектральный диапазон 7,5-13,5 мкм. Функция «Изотерма» (позволяет получать истинную температуру объекта, в т. ч. с выделением заданного температурного диапазона на ИК-изображении). Возможность передачи двух каналов видеоизображения (видео и ИК) одновременно.

- Газоанализатор со встроенной курсовой видеокамерой разрешением не менее 720 x 576 пикселей и передачей изображения в режиме реального времени. Газоанализатор должен функционировать на основе многоканальной полупроводниковой системы, позволяющей обнаруживать пары углеводородов и газы по широкому перечню наименований и диапазону концентраций от 0,01 до 1000 мг/м3.

- Мультиспектральная камера с разрешением матрицы 3,6 Мп. 5 объективами, датчиком света, спектральный диапазон: Blue, Green, Red, Edge, NIR, область спектра: 480, 560, 670, 720, 840. Формат изображения 12-бит RAW. Углом зрения не менее 45 градуса HFOV.

- Оборудование должно обеспечивать возможность одновременного совмещения нескольких целевых нагрузок с вышеуказанными характеристиками (фото+видео, фото+тепловизор, видео+тепловизор).

- Все вышеперечисленные целевые нагрузки должны интегрироваться с модулем автоматического удержания и сопровождения объекта с цифровой стабилизацией изображения.

- Детальность фото-видео данных, выполненных с борта БВС, должна обеспечивать распознавание следующих типовых объектов: трубопроводов, автомобильного транспорта и специальной техники, персонала на кустовых площадках и в поле.

- Наземная станции управления комплекса в обязательном порядке должна оснащаться лицензионным ПО, включая антивирусное (предпочтительно отечественного производства).

- Мобильная станция управления должна быть в пылевлагозащищенном, ударостойком исполнении с возможностью управления полетом БВС и целевой нагрузки всех типов, в том числе без использования НСУ. Функционал МСУ должен обеспечивать возможность приема, записи и контроля параметров полета БВС и фото/видео данных с отображением координат; вывод на внешний накопитель (SD-карту) электронного отчета с полетными данными, координатами местоположения БВС, временем и датой, скриншотом с данных целевой нагрузки БВС; местоположения МСУ и БВС с дальностью приема не менее 20 км в режиме реального времени с выводом на цветной дисплей с диагональю не менее 7’’ и управлением системой автоматического сопровождения цели. МСУ должна обладать встроенным накопителем объемом не менее 500Гб и поддержкой SD карт памяти объемом не менее 64Гб. Массогабаритные характеристики должны обеспечивать легкость транспортировки человеком и использования в полевых условиях:

- Масса не более 2кг;

- Габариты не более 400х250х100мм.

- В составе комплекса должно присутствовать не менее 4 носимых маяков компактного размера для определения координат через ГЛОНАСС/GPS, передачи данных на НСУ/МСУ с идентификацией по уникальному номеру и временем автономной работы не менее 20 часов. Маяки должны быть оборудованы модулем связи для подключения к планшетному компьютеру либо телефону под управлением ОС Android версии 4.2 и выше.

- Трансляция полетов (при необходимости) должна осуществляться на рабочие места сотрудников Заказчика через каналообразующее оборудование Заказчика специализированным ПО (веб-сайтом).

- Требования к предполетной подготовке.

Исполнитель обеспечивает:

- решение вопросов подбора целевого оборудования и летательных аппаратов;

- калибровку и юстировку съемочного оборудования;

- настройку служебного канала БВС в соответствии с выданными разрешениями на использование радиочастот;

- подбор или создание картографической основы для полетных карт;

- установку собственного серверного оборудования и разработку сайта для организации передачи видео информации в онлайн режиме (Заказчик определяет место и точку подключения к корпоративной сети);

- наличие дополнительных каналов связи и получает все разрешительные документы для эксплуатации каналов связи;

- разработку и установку специального программного обеспечения:

- ведение интерактивного и оперативного архива материалов воздушного мониторинга и взаимодействия пользователей с ним;

- постоянное место взлета (аэродром) БВС. Место аэродрома согласовывает с Заказчиком.

- Исполнитель обязан за счет собственных средств и собственными силами обеспечить всем необходимым для надлежащего оказания услуг, в том числе:

- оперативной связью, электронной почтой для передачи фото-видео материалов;

- сертифицированными спецодеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты;

- обеспечить проживанием, горячим питанием и водой собственного персонала Исполнителя, при оказании услуг на Тазовском м/р в поселке Газ-Сале, при оказании услуг Северо-Самбургском в вахтовом поселке «Сеноман», в г. Новый Уренгой, при оказании услуг Меретояхинском м/р в г. Муравленко;

- квалифицированным медицинским обслуживанием персонала Исполнителя;

- оборудованием и инструментом для оказания услуг и ремонта техники.

- спецтехникой для перемещения персонала и необходимого оборудования по территории месторождения, в том числе и в условиях автономности для возможного поиска БВС.

- Предоставлять Заказчику отчеты об оказанных услугах в срок до 25-го числа отчетного месяца, форму и образец заполнения предварительно согласовать с Заказчиком.

- Оказывать услуги с использованием сертифицированного оборудования, предоставлять по запросу Заказчика копии сертификатов и иных документов на оборудование, применяемое при оказании услуг.

- Производить транспортировку грузов (товарно- материальные ценности, оборудование) по территории месторождения только при наличии товарно - транспортных накладных, выдача и учет которых должны производиться в соответствии с требованиями к документам строгой отчетности.

- За свой счет осуществлять все обязательные в соответствии с требованиями действующего законодательства виды страхования в отношении работ и работников Исполнителя, а также освобождать Заказчика от всех затрат, убытков и судебных разбирательств, связанных с денежной компенсацией (включая пенсионные выплаты, пособия и прочие социальные льготы) или нанесением увечья какому-либо работнику или со смертью какого-либо работника, привлекаемого для оказания услуг по Договору. Исполнитель несет все риски и ответственность в случае несоблюдения настоящего пункта.

- Требование к персоналу:

- Персонал, задействованный для оказания услуг должен иметь соответствующий опыт по профессии и стаж работы в аналогичной должности не менее 2-х лет.

- Организация проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников Исполнителя в квалифицированных ПАО "Газпром нефть" клиниках. Актуализированный перечень клиник предоставляется организатором закупки по запросу.

- Весь персонал Исполнителя, привлекаемый для оказания услуг на объектах Заказчика должен быть провакцинирован от сибирской язвы, кори.

- ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА

- До Тазовского месторождения имеется круглогодичная бетонная дорога, проезд через р. Пур осуществляется по платному мосту «Пуровский». Кроме того, сообщение территории месторождения с населенными пунктами осуществляется воздушным (в большей степени вертолетным) и речным (по реке Таз и Тазовской губе) транспортом. Пристани находятся в поселках Тазовский, Газ-Сале, Тибей-Сале. Ближайшие порты – Салехард (950 км) и Новый Порт (600 км). Железная дорога Ямбург-Новый Уренгой-Тюмень расположена на расстоянии порядка 150 км.

- До района оказания услуг на Северо-Самбургском месторождении проложена круглогодичная бетонная дорога от г. Новый Уренгой 148км до УКПГ-13, далее автозимник 42км. В пределах района оказания услуг постоянная дорожная сеть отсутствует. Для перевозок грузов и оборудования по территории лицензионного участка используются временные зимние дороги (длиной около 50 км), а также вертолетный транспорт.

- Доставка грузов возможна: в зимний период – по автозимнику от г.Новый Уренгой; вертолетным транспортом от г. Новый Уренгой до месторождения - круглогодично.

- Ближайшая ж/д станция находится в г. Новый Уренгой.

- Транспортная инфраструктура Меретояхинского месторождения представлена круглогодичной дорогой капитального покрытия до КП Барсуковский (ООО НК «Роснефть»), далее до месторождения проложена грунтовая дорога протяженностью 55 км. Ближайшие ж/д станции – г. Ноябрьск (300 км.), п. Коротчаево, г. Новый Уренгой (310 км).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми актами в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, а также в соответствии с действующими требованиями Стандартов Компании в области промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты.

- Исполнитель должен:

- Обеспечить соблюдение требований ПБ согласно Соглашению, в области промышленной безопасности.

- Организовывать работу по безопасности дорожного движения на месторождении, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.95г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

- Обеспечить Привлекаемый Исполнителем транспорт при оказании услуг должен соответствие привлекаемого Исполнителем транспорта при оказании услуг требованиям основополагающего Стандарта Компании ОСК-16.05.01 «Обеспечение соблюдения требований производственной безопасности на автомобильном транспорте».

- Организовать места временного накопления отходов производства и потребления, обеспечить их сбор и утилизацию. Вести установленную действующим природоохранным законодательством отчетность и учет.

- Соблюдать требования Заказчика к применяемым транспортным средствам в рамках оказания услуг по Договору:

- Техническое состояние и комплектация транспортных средств, задействованных для оказания услуг, должны отвечать требованиям действующего законодательства РФ (ПДД РФ) и ЛНД Заказчика (стандарт ОСК-16.05.01 «Система управления безопасностью дорожного движения» версия 2.0).

- Срок эксплуатации транспортных средств, привлекаемых к работе в рамках настоящего Технического задания должен соответствовать Стандарт ООО «ГПН-Развитие» ОСК-16.05.01 «Система управления безопасностью дорожного движения» версия 2.0.

- Обеспечить прохождение водителями специальных курсов по защитному вождению и зимнему вождению в соответствие с ОСК -16.05.01.

- Обеспечить АТС, предназначенные для перевозки пассажиров (оперативный и пассажироперевозящий транспорт) двухсторонним видеорегистратором и прибором БСМТС в комплекте с акселерометром М-16.05.01-10, звуковым сигналом оповещения о движении задним ходом и превышении водителем скоростного режима «ЗУММЕРОМ», работающем в автоматическом режиме.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНОСТИ

- По факту оказанных услуг ежемесячно Исполнитель предоставляет отчет с указанием количества, продолжительности полетов (время, мин / расстояние, км), маршрута, и выявленных нарушений с разбивкой по направлениям деятельности, отчет по выявленным нарушениям (порывы, розливы, очаги чрезвычайных ситуаций, посторонние лица, техника и оборудование в охранных зонах обследуемых трубопроводов, несанкционированные врезки и т.д.).

- Отчет должен содержать фото-видео данные с записью полетов, не позднее чем через 24 часа (при отсутствии выявленных проблем или инцидентов) после окончания полета выкладывается на общий сетевой ресурс и специализированное ПО (веб-сайт). В случае выявления инцидентов, указанных в п.1.1 фото-видео данные загружаются не позднее 5 часов после окончания полета. При обнаружении нарушений Исполнитель должен оперативно передать (не более 0,5 часа с момента обнаружения) единичные фотоизображения (тепловизионные снимки) с привязкой к координатам в формате WGS84 (точность привязки до 5 м). При обнаружении инцидентов, разливов, подозрительной техники – немедленно информируются Производственное Управление, начальник смены нефтепромысла и Управление по режиму и охране.

- По факту оказанных услуг Исполнитель предоставляет акт сдачи-приемки оказанных услуг, после чего направляет в адрес Заказчика счет – фактуру не позднее 5 рабочих дней после подписания акта на ежемесячной основе.

- ИНЫЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Исполнитель должен быть юридическим лицом и отвечать следующим требованиям:

- иметь необходимое инструментальное, нормативно-техническое обеспечение, а также оборудование и транспортные средства (находящиеся в собственности), необходимые для оказания услуг;

- располагать в полном объёме квалифицированным и аттестованным персоналом, прошедшим обучение в организации, имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности по программе подготовки операторов БВС;

- обладать соответствующими разрешительными и аттестационными документами, лицензиями на право оказания услуг на территории Российской Федерации, разрешение органов Госгортехнадзора на оказание услуг в данном направлении деятельности, сертификатами на право изготовления и применения оборудования, сертификатами качества и т.д.; разрешения на радиочастоты  канала передачи данных БВС должны быть получены Исполнителем и разрешены к использованию Исполнителем на территории региона оказания услуг в соответствии с требованиями: 126-ФЗ (в действующей редакции), Решения ГКРЧ РФ 20.12.2011 г. № 11-13-02 (в действующей редакции от 29.07.2015г. № 15-34-01);

- перед оказанием услуг получить необходимые разрешения УФСБ РФ на выполнение аэрофотосъемки в районе оказания услуг по воздушному обследованию;

- обеспечить выполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации №138 от 11 марта 2010г. «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;

- иметь лицензию на осуществление геодезической и картографической деятельности;

- иметь лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- иметь лицензию ФСБ на защиту конфиденциальной информации с помощью шифрования (криптографии);

- иметь лицензию на разработку, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, техническое обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, согласно постановления правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 313)

- иметь лицензию на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации (постановления Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. N 171)

- иметь лицензию на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, согласно постановления Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. N 79;

- обладать необходимым страховым запасом БВС для обеспечения бесперебойного процесса оказания услуг;

- по требованию Заказчика, в ходе процедуры закупки, проводить испытания комплекса БВС, для подтверждения его технических требований (раздела 7 настоящего Технического задания);

- обладать соответствующим опытом (не менее 2-х лет) оказания услуг по беспилотному воздушному мониторингу;

- самостоятельно оформлять разрешительные документы на использование воздушного пространства, необходимые допуски и разрешения для оказания услуг при выполнении полетов БВС;

- полностью нести затраты по содержанию собственной ремонтной базы, оборудования, доставке персонала;

- быть платежеспособным, иметь оборотные средства на приобретение материальных ресурсов необходимых для оказания основного объема услуг без необходимости проведения предоплаты Заказчиком.

- Иметь опыт оказания услуг аналогичных предмету отбора (согласно ТЗ) за последние 2 года – не менее двух договоров по данному виду услуг;

- Организация Исполнителем доставки персонала и оборудования до места оказания услуг производится силами и за счет Исполнителя.

- Должен обеспечить страхование гражданской ответственности за причинение вреда по следующим страховым рискам:

а) Причинение вреда жизни, здоровью третьих лиц;

б) Причинение вреда имуществу третьих лиц;

в) Причинение вреда окружающей среде.

- УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Привлечение Субисполнителей ЗАПРЕЩЕНО.

- ИНЫЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

РАСЧЁТЫ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ.

  - Единицей измерения является километр, оплачивается услуга по фактическому расстоянию выполненного облета, но не более указанного в утвержденном маршруте при составлении графика облетов, согласно пункта 5.2.

  - Оплата мобилизации/демобилизации осуществляется по фактически понесенным затратам в рамках заявленной стоимости по Договору на основании подтверждающих документов (ТТН, реестр ТТН, счет-фактуры и т.п.)

  - Объем оказания услуг будет закрываться по факту на основании подтверждающих документов (по Акту сдачи-приемки оказанных услуг, после согласования со стороны Заказчика отчета по выполненной диагностике).

  - В случае невозможности предоставления услуг в указанный в утверждённом графике срок из-за погодных условий, выявленных по прибытию на место оказания услуг, в том числе и по прогнозу погоды в течении ближайших 7 дней, составляется совместный акт об оказанных услугах в объеме 0км (ноль километров). В таком случае Исполнителю оплачивается только мобилизация/демобилизация к месту оказания услуг.

Приложения:

Приложение №1.1 Обзорная карта лицензионного участка Тазовского м/р

Приложение №1.2 Обзорная карта лицензионного участка Северо-Самбургского м/р

Приложение №1.3 Обзорная карта лицензионного участка Меретояхинского м/р

Приложение №1.1

к Техническому заданию

Обзорная карта лицензионного участка Тазовского м/р

Приложение №1.2

к Техническому заданию

Обзорная карта лицензионного участка Северо-Самбургского м/р

Коридоры обследуемых коммуникаций.

КП-1 14скв

Р-101

ВЖК ОБП

БСО

Планируемые коммуникации: нефтесбор, ВЛ, автодороги

КП-3 9скв

КП-2 22скв

≈2,8 км

≈4,5 км

≈1,0 км

Приложение №1.3

к техническому заданию

Обзорная карта лицензионного участка Меретояхинского месторождения